URBI Projektová kancelária

040 01  Košice, Zvonárska 23, tel./fax.č. 055/62 551 60, E-mail: belurbi@stonline.sk

##### ÚZEMNÝ  PLÁN  ZÓNY

LEVOČSKÁ DOLINA

ČISTOPIS

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

September  2004

Obstarávateľ:  		Mesto Levoča

Zastúpený:		Miroslav Čurilla                                                            Primátor mesta

Vo veciach technických: 		Ľubomír Labuda			                                               		Vedúci odd. výstavby

Osoba s odbornou spôsobilosťou		Ing. Jaroslav Lizák

pre obstarávanie ÚPD a ÚPP:

Riešiteľský kolektív:

Hlavný riešiteľ:                                  	Ing. arch. Alexander Bél

Zodpovední riešitelia:                          	Ing. arch. Dušan Marek

Technické disciplíny

Doprava: 			Ing. František Hrádocký

Vodné hospodárstvo:			Ing. Marta Osifová

Zásobovanie el. energiou	Ing. Štefan Tkačik

a telekomunikácie:

Doložka COO		Ing. František Miháľ

OBSAH :

|  |  | Str. |
| --- | --- | --- |

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	5

1.1. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY RIEŠENIA	5

1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE	6

1.3. VSTUPNÉ PODKLADY	6

1.4. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM	6

1.5. PRACOVNÉ ROKOVANIA	6

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU	7

2.1. VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA	7

2.2. OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA	7

2.3. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE	8

2.4. VYHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA ÚZEMIA	9

2.5. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA	9

2.5.1. Priestorové a funkčné usporiadanie územia	9

2.5.2. Počet obyvateľov a bývanie	10

2.5.3. Občianska vybavenosť	12

2.5.4. Rekreácia a cestovný ruch	12

2.5.4.1. Zriadenia cestovného ruchu a rekreácie	12

2.5.4.2. Zasnežovanie lyžiarskych tratí	14

2.5.5. Verejná dopravná vybavenosť	15

2.5.5.1. Širšie dopravné náväznosti	15

2.5.5.2. Obslužné a prístupové komunikácie	15

2.5.5.3. Parkovacie a odstavné plochy	15

2.5.5.4. Osobná hromadná doprava	16

2.5.5.5. Pešie komunikácie	17

2.5.5.6. Cyklistická doprava	17

2.5.6. Verejná technická vybavenosť	17

2.5.6.1. Zásobovanie vodou	17

2.5.6.2. Odkanalizovanie územia	19

2.5.6.3. Dažďová kanalizácia	22

2.5.6.4. Zásobovanie energiami	22

2.5.6.5. Telekomunikácie	24

2.5.6.6. Odpadové hospodárstvo	24

2.5.7. Zeleň	24

2.6. PRIESTOROVÁ KOMPOZÍCIA ÚZEMIA A ZAČLENENIE STAVIEB DO     OKOLITEJ ZÁSTAVBY	25

2.7. URČENIE POZEMKOV, KTORÉ NEMOŽNO ZARADIŤ MEDZI  STAVEBNÉ POZEMKY	25

2.8. PODMIENKY NA UMIESTNENIE STAVIEB	25

2.8.1. Podmienky z hľadiska životného prostredia	25

2.8.2. Zastavovacie podmienky	25

2.9. CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY	26

2.10. ETAPIZÁCIA A VECNÁ A ČASOVÁ KOORDINÁCIA REALIZÁCIE NÁVRHU RIEŠENIA	26

2.11. POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY	27

2.12. DOLOŽKA CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA	28

3. DOKLADOVÁ ČASŤ	30

# 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

## 1.1. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY RIEŠENIA

Aktuálne investičné rozvojové zámery podnikateľskej sféry a Mesta Levoča v oblasti rekreácie, cestovného ruchu, bývania a ekonomického oživenia vyvolali potrebu podrobnejšieho preverenia možností rozvoja územia lokality miestnej časti mesta Levoča – Levočskej Doliny.

Účelom obstarania Územného plánu zóny Levočská Dolina je získanie základného nástroja územného plánovania v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Obstaranie územného plánu zóny nadväzuje na predchádzajúce etapy územnoplánovacej prípravy v danom území, ktoré sa uskutočňovali od roku 2002 a vyvrcholili obstaraním a prerokovaním Urbanistickej štúdie zóny Levočská dolina. Urbanistická štúdia bola odsúhlasená spoločne s výsledkami prerokovania uznesením mestského zastupiteľstva č. 12/D/3,4 dňa 18.11.2003 a 16/E/5 dňa 20.04.2004.

Hlavným cieľom riešenia je vytvoriť územnoplánovací podklad pre:

- vybudovanie horského rekreačného priestoru nadregionálneho významu pre rekreáciu, turistiku a zimné športy v celej Levočskej doline, ktorý doplní ponuku pre cestovný ruch zameraný v dnešnej dobe takmer výlučne na poznávací turizmus a mestskú pamiatkovú rezerváciu Levoča

- rozvojové plochy bývania pre zabezpečenie predpokladaného nárastu počtu obyvaťeľov vzhľadom na význam a polohu mesta Levoča a jeho miestnej časti Levočská Dolina (postupné zvyšovanie atraktívnosti sídla pre priemysel cestovného ruchu).

Pri riešení územného plánu sa vychádzalo z týchto požiadaviek formulovaných v zadaní:

  - zhodnotiť potenciál Levočskej Doliny a poňať ho ako jednu z najatraktívnejších častí Levočskej doliny, poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta atraktívne funkcie v priestore Levočskej Doliny

  - vytvoriť územné predpoklady pre vybudovanie jedinečného horského rekreačného priestoru s dôrazom na športové zariadenia, napojenie na Levočské Kúpele, historické jadro mesta a Závadu

  - formovať hmotovo-priestorovú štruktúru na princípoch kontinuity vývoja a harmonizácie prostredia

  - lokalizovať funkcie podporujúce a zaručujúce polyfunkčnosť územia

  - stanoviť regulatívy a usmernenia pre investičnú činnosť v území v súlade s jeho významom a polohou a so zhodnotením historického odkazu drevenej architektúry Závady a ochranou prírodných hodnôt územia

  - stanoviť riešenie dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu k potrebám rozvoja celomestských systémov

  - zosúladiť zámery zainteresovaných subjektov – mesto, región a orgány štátnej správy, súkromný sektor a občianska verejnosť

Územný plán je riešený tak, aby boli vytvorené podmienky pre uplatnenie § 39a stavebného zákona, čo umožní stavebnému úradu nevyžadovať rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavby:

- verejného dopravného a technického vybavenia územia

- určené na verejnoprospešné služby.

Zároveň aby bolo možné spojiť územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchých stavbách, alebo ich prístavbe a nadstavbe.

## 1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Pre územie miestnej časti mesta Levoča – Levočskú Dolinu nebol doposiaľ vypracovaný územný plán zóny.

## 1.3. VSTUPNÉ PODKLADY

Do územného plánu sú zapracované záväzné časti KURS 2001, ÚPN-VÚC Prešovského kraja a zmien a doplnkov ÚPN-VÚC Prešovského kraja z roku 2002

Ako mapový podklad boli požité:

  - polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia (1:500)

  - pozemková mapa evidencie nehnuteľností (1:1000)

  - základná mapa SR (1:50 000)

## 1.4. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM

Územný plán zóny je vypracovaný v súlade so Zadaním Územného plánu zóny Levočská Dolina (EBD Kežmarok, máj 2004).

## 1.5. PRACOVNÉ ROKOVANIA

V priebehu prác na územnom pláne uskutočňovali sa pravidelné pracovné rokovania, záznamy sú priložené v dokladovej časti tejto správy.

# 2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

## 2.1. VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Územie riešené v mierke 1:5 000 zahŕňa zastavané územia Levočskej Doliny a lesný masív Diablovho vrchu. Na severe je vymedzené hranicou Územia vojenského obvodu Javorina, na východe katastrálnymi hranicami mestskej časti Závada a obce Úloža, na juhu lesnou cestou medzi kótou Zimná hôrka a lokalitou Kúty a na západe lesnou cestou.

Územie riešené v mierke 1:1 000 (navrhované rozšírenie zastavaného územia t.j. urbanizované územie) tvorí súčasne zastavané územie Levočskej Doliny rozšírené o územia, ktoré bezprostredne naväzujú na zastavané územie a sú potencionálne disponibilné pre územný rozvoj zóny vyvolaný rozvojovým programom mesta, najmä v oblasti rekreácie a cestovného ruchu.

Navrhované riešenie presahuje, niektorými prvkami potrebnými pre obsluhu územia verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou, i do Územia vojenského obvodu Javorina. Sedačkovou lanovou dráhou a príslušnou zjazdovou traťou presahuje do k.ú. Úloža.

Do riešeného územia mimo súčasne zastavaného územia sú zahrnuté pozemky č. 6816/1, 6833/1, 6830, 6862/1, 6862/8, 6862/9, 6862/10, 6870, 6875/1, 6875/8 6876/10, 6877/2, 6894, 6896, 7013/1, 7013/4, 7013/5, 7003, 7005/1.

Z administratívneho hľadiska sa riešené územie nachádza na území mesta Levoča, v okrese Levoča a Prešovskom kraji.

Záujmové územie zóny je vymedzené hranicou Vojenského výcvikového priestoru Javorina a zastavanými územiami Levoča, Kováčová vila, Fedorkin jarok, Levočské Kúpele, Závada, ktoré tvoria súčasť mesta a obcou Úloža.

## 2.2. OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie leží v Levočských vrchoch severne od mesta Levoča (cca 6 km), v Levočskej doline medzi Levočskými kúpeľmi a miestnou časťou Závada. Územie je dopravne sprístupnené cestou III. triedy č. 5333 (Levoča – Levočská Dolina – Závada). Riešené územie priamo hraničí s Územím vojenského obvodu Javorina. Z klimatického hľadiska riešené územie zasahuje do oblasti chladnej klímy s mierne chladným okrskom. Reliéf terénu je veľmi členitý. Vodné toky (Levočský potok a Pekliansky potok) vymedzujú tri terénne útvary: Diablov vrch,  Chabdzina a Peklo. Výšková poloha územia leží medzi 625 – 908 m n.m. Krajina v Levočskej Doline je prevažne zalesnená, s malými prvkami osídlenia a rekreácie.

Zastavané územie miestnej časti leží po oboch stranách cesty III. triedy a Levočského potoka. Levočská Dolina, pôvodne usadlosť pre lesných robotníkov, je vytvorená voľne usporiadanými zoskupeniami rodinných domov, rekreačných chalúp a záhradných domčekov.

V riešenom území je vybudovaná I. etapa lyžiarskeho areálu so záchytným parkoviskom a príslušnou obslužnou vybavenosťou. Ďalšie etapy výstavby  lyžiarskeho areálu sú riešené na severne orientovaných svahoch masívu Diablov vrch a Zimná hôrka. Na riešenom území sa nenachádzajú vyhlásené ani navrhované chránené časti prírody. Navrhované osobné horské dopravné zariadenia a lyžiarske trate čiastočne zasahujú do biocentra regionálneho významu stanoveného  v Regionálnom územnom systéme ekologickej stability okresu Spišská Nová Ves (EKOLAND s.r.o. Prešov, 1994).

## 2.3. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Mesto Levoča nemá toho času vypracovaný platný územný plán obce (resp. sídelného útvaru).

Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti schválenej a z rozpracovanej územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov sú:

Záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska, 2001 určuje dotvoriť funkčno-priestorový systém rekreácie a turizmu na celoslovenskej úrovni vytváraním siete rekreačných územných celkov, siete rekreačných záujmových území väčších miest a siete ucelených území vidieckeho osídlenia, a podporovať podmienky pre prímestskú rekreáciu obyvateľov miest v ich záujmovom území.

Záväzná časť schváleného územného plánu Veľkého územného celku Prešovského kraja, podľa nariadenia vlády SR č. 679/2002 Z.z. požaduje vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno-ekonomického rozvoja a považovať za hlavný rekreačný krajinný celok Levočské vrchy.

Koncept Územného plánu mesta Levoča, 2003 v návrhu záväznej časti určuje vymedzené územie ako polyfunkčný vidiecky sídelný útvar so zameraním na bývanie v rodinných domoch, rodinné rekreačné chaty, areál lyžiarskych športov, zimnú a letnú turistiku a lesné hospodárstvo, s požiadavkou v ďalšom stupni vytvárať podmienky pre rozvoj zimných a letných turistických a rekreačných väzieb na územie susednej obce Úloža. Stanovuje prípustné, výnimočne prípustné a neprípustné využitie funkčných plôch územia rodinných domov vidieckeho typu, územia zariadení cestovného ruchu a územie rekreačných chát.

Súborné stanovisko konceptu riešenia ÚPN mesta Levoča, 2003 požaduje do riešenia lyžiarskeho areálu zahrnúť variant C - 1, zároveň požaduje zvážiť doplnenie návrhu o lanovkovú dráhu z nástupného miesta Levočská dolina na Zimnú hôrku a zjazdovú trať č. 9 so zohľadnením výsledkov prerokovania konceptu, vyhodnotenia stanovísk a pripomienok.

Urbanistická štúdia zóny Levočská dolina, 2003, odsúhlasená mestským zastupiteľstvom požaduje zapracovať lyžiarské trate a vleky odsúhlasené v stanoviskách MP SR, riešiť umiestnenie vodného zdroja podľa variantu č. 2, umiestnenie penziónu podľa variantu č. 1, rekreačné chaty navrhnúť podľa variantu č. 1 s miernym zvýšením počtu, navrhnúť chatovú zástavbu západne od navrhovaného vodojemu, nepovažovať dopravné sprístupnenie rekreačných chát za prioritu, zachovať prístup k RD na parcele č. 6875/2, vypustiť parkovisko v lokalite pri ČOV a na uvolnenej ploche navrhnúť posilnenie brehových porastov, izolačnú zeleň ČOV a športové vybavenie a kabelizovať vn vedenie nad cintorínom, so zohľadnením výsledkov prerokovania a vyhodnotenia stanovísk a pripomienok.

## 2.4. VYHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA ÚZEMIA

V riešení územného plánu zóny sú limity využitia územia dodržané nasledovne:

- Poloha v susedstve Územia vojenského obvodu Javorina. Vzhľadom na zložitý reliéf terénu a ekonomiku riešenia presahuje sa do územia vojenského obvodu týmito prvkami riešenia:

- prístupová cesta k navrhovaným rodinným chatám a penziónu, jedinou možnosťou dopravného napojenia je z existujúcej účelovej cesty do lesnej škôlky,

- lokalizácia vodojemu 100 m3, z dôvodu polohy vodojemu na trase prívodného potrubia zo severu,

- Ochranné pásmo cintorína 50 m -  dodržané.

- Vodný zdroj (studňa) v severnej časti riešeného územia, teoretické ochranné pásmo II. stupňa 50 m – dodržané.

- Ochranné pásmo vzdušných vedení VN (10 m na každú stranu od krajného vodiča).

## 2.5. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

### 2.5.1. Priestorové a funkčné usporiadanie územia

Hodnotné prírodné prostredie Levočskej doliny neustále lákalo pre výstavbu hlavne rekreačných aktivít. Už za Levočou vznikla rekreačná lokalita s autokempingom – v lokalite Kováčova vila, ďalej lokalita rodinných chát – Fedorkin jarok, a neskôr bolo vybudované vodné dielo na Levočskom potoku s rekreačným zázemím. Atraktivita Levočskej doliny stúpla vybudovaním lyžiarskeho areálu v obci Závada v osemdesiatych rokoch.

Riešenie územného plánu zóny Levočská Dolina rešpektuje  vysokú mieru kultúrno - historickej hodnoty historického jadra mesta Levoča, ktorú znásobuje z hľadiska priemyslu turizmu vytvorením atraktívneho horského rekreačného priestoru s celomestským, nadregionálnym až medzinárodným významom pre obyvateľov i návštevníkov mesta. Navrhované dominantné funkcie rekreácie a športu a kvalitné stvárnenie verejných priestorov poskytnú šancu, aby sa Levočská Dolina a celé územie Levočskej doliny stali obľúbeným miestom Levočanov. Levočská dolina  dotvorí ponuku mesta, ktorého jedinečné pamiatky a poloha na strednom Spiši predurčujú k funkcii sídla s medzinárodným významom, najmä v oblasti cestovného ruchu. Pri návrhu riešenia rozvoja  územia je v maximálne možnej miere zachovaná existujúca solitérna stromová zeleň a brehové porasty vodných tokov.

Levočská Dolina je navrhovaná ako polyfunkčná zóna riešená v náväznosti na súčasne zastavané územie sídelného útvaru. Hlavnými funkciami územia sú:

- rekreácia a cestovný ruch (pobytový cestovný ruch a prímestská rekreácia) so zameraním na lyžovanie, zimnú a letnú turistiku,

- bývanie so zameraním na ponuku možností na výstavbu rodinných domov v atraktívnom prírodnom prostredí pre občanov mesta Levoča a ponuky ubytovania v súkromí pre priemysel turizmu.

Priestorový a funkčný rozvoj územia je riešený pri rešpektovaní vodného zdroja v severnej časti územia v rozsahu pozemku vodného zdroja v rozsahu ochranného pásma I. stupňa a tiež teoretického ochranného pásma II. stupňa – vnútorného v tvare kružnice s polomerom 50 m.

Funkcia rekreácie a cestovného ruchu je riešená v lokalitách najmä mimo zastavaného územia (severné svahy Diablovho vrchu a  Zimnej hôrky, nad cintorínom) ale i v zastavanom území (areál Koniarka).

Funkcia bývania je riešená formou nového obytného súboru na južne orientovanom svahu v severnej časti sídelného útvaru a v rozptyle (vo voľných prelukách) v zastavanom území. Zmiešaná zástavba v južnej časti zastavaného územia (rodinné domy, rodinné chaty a záhradky) je i naďalej považovaná za zmiešanú zástavbu s možnosťou prestavby na rodinné domy pri dodržaní platných legislatívnych noriem.

### 2.5.2. Počet obyvateľov a bývanie

Demografické trendy v meste Levoča v rokoch 1991 až 2001 potvrdili predpoklady demografickej projekcii Slovenska o znižovaní predproduktívnej zložky obyvateľstva a zvyšovaní produktívnej a poproduktívnej zložky.

Demografické trendy v Levočskej Doline v rokoch 1991 až 2001 tieto predpoklady nepotvrdili. Vývoj potvrdzuje zvyšovanie predproduktívnej a produktívnej zložky a stagnáciu, resp. pokles poproduktívnej zložky.

Podľa  Zadania územného plánu sa vzhľadom na význam a  polohu Levočskej doliny v štruktúre osídlenia mesta Levoča, predpokladá postupné zvyšovanie atraktívnosti sídla pre priemysel cestovného ruchu, príp. kúpeľov s potvrdením súčasnej štruktúry obyvateľstva a dynamikou rastu počtu obyvateľov. Oproti prognózam vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky v meste Levoča, ani v Levočskej Doline nepredpokladá sa medziročný pokles počtu obyvateľstva.

Na základe uvedených predpokladov v ďalšom období predpokladá sa nárast počtu obyvateľov Levočskej Doliny zo súčasných 114 obyvateľov na:

- 194  do roku 2010 	(prírastok predstavuje 80 osôb)

- 226  do roku 2020 	(prírastok predstavuje 32 osôb)

Zo základných údajov o bytovom fonde vyplýva, že v priebehu rokov 1991 až 2001 bol prírastok trvale obývaných bytov minimálny. Vzhľadom na nárast počtu obyvateľov došlo k zvýšeniu obložnosti z 2,93 na 3,68 a k zníženiu počtu bytov na 1000 obyvateľov z 341,2 na 271,9.

Z uvedených údajov vyplýva, že prírastok obyvateľov bol intenzívnejší, ako prírastok bytov. Vzhľadom na predpokladaný rozvoj Levočskej Doliny je potrebné riešiť byty pre prirodzený prírastok obyvateľstva, migračný prírastok obyvateľstva a zlepšenie štandardu bývania.

Rozvoj plôch pre bývanie je riešený v novom obytnom súbore vo voľných prelukách v zastavanom území.

Nový obytný súbor je riešený v severnej časti územia sídelného útvaru. Uličná sieť, vymedzenie stavebných pozemkov a štruktúra zástavby je prispôsobená  svahovitému terénu. Navrhované ulice naväzujú ne existujúce verejné cesty. Pre sprístupnenie existujúcich dvojdomov je  navrhnutá nová ulica, ktorá tvorí zároveň i pešiu prístupovú komunikáciu do ťažiska nového súboru rodinných domov. Z  navrhovaných obslužných komunikácií je riešená i účelová prístupová cesta k navrhovanému vodojemu. Z dôvodu svažitosti terénu a nezastavitelnosti plochy v ochrannom pásme vodného zdroja sú navrhované tieto plochy pre verejnú, resp. vyhradenú zeleň. Veľkosť pozemkov pre rodinné domy v obytnom súbore je 800 –    1 550 m2. Navrhované sú výlučne izolované, jednobytové, dvojpodlažné rodinné domy s možnosťou využitia podkrovia. Rodinné domy budú mať šikmú strechu (vylúčené sú pultové strechy), garáž a parkovisko na vlastnom pozemku.

Pri výstavbe rodinných domov sa musia zabezpečiť tieto požiadavky:

- na pozemku rodinného domu zabezpečiť najmenej jedno parkovacie miesto

- na pozemku rodinného domu ktorý poskytujúce ubytovacie služby musí sa  zabezpečiť plocha na parkovanie automobilov pre všetkých ubytovaných hostí

- v rodinných domoch je možné povoliť vykonávanie podnikateľských činností (obchod, služby, drobné remeslá) bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a bývanie

- na pozemku rodinného domu je možné povoliť chov drobných hospodárskych zvierat v množstve zodpovedajúcom vlastnej spotrebe obyvateľov rodinného domu

Okrem obytného súboru sa navrhuje i výstavba rodinných domov v prielukách na pozemkoch č. 6786/9, 6786/12 a 26, 6858/33 a 34, 6907/2, 6910/6, 6910/2, 6912/1, 69127/7, 6876/12 a 6876/26.

Navrhovaný počet bytov v rodinných domoch je; 30 v obytnom súbore a 12 v rozptyle. Spolu je navrhnutých 42 rodinných domov.

Navrhovaný prírastok bytového fondu rodinných domoch:

| Stav v roku 2001 | Navrhovaný prírastok | Výsledný stav |
| --- | --- | --- |
| 31 | 42 | 73 |

Pri obložnosti 3,2 obyvateľa/byt je to 73 x 3,2 = 234 obyvateľov.

V zadaní predpokladaný prírastok počtu obyvateľov 112 osôb k roku 2020 je v územnom pláne prekročený o 122 obyvateľov bez udania návrhového roka. Dôvodom je požiadavka obstarávateľa na maximálne využitie disponibilného územia pre výstavbu rodinných domov.

V návrhu riešenia sa predpokladá vyšší štandard bývania a preto za minimum sa považuje 20 m2 obytnej plochy na obyvateľa a 1,0 obytná miestnosť na obyvateľa.

V územnom pláne sa predpokladá ponuka ubytovania na súkromí pre účely cestovného ruchu. Uvažuje sa s priemernou kapacitou 10 lôžok v polovici z počtu nových rodinných domov a v 30 % existujúcich rodinných domov po prevedení potrebnej rekonštrukcie. Celková ponuka lôžok ubytovania na súkromí tak môže dosiahnuť kapacitu 31 x 10 = 310 lôžok.

### 2.5.3. Občianska vybavenosť

Pre navrhovanú veľkosť – počet obyvateľov miestnej časti sa ponecháva existujúci obchod s návrhom na prestavbu a rozšírenie priestorov. Školská ani predškolská vybavenosť sa nenavrhuje, deti budú dochádzať do Levoče.

Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001 bolo v Levoči 4,1 % obyvateľov vo veku do 3-5 rokov. Po prepočítaní na obyvateľsvo v Levočskej Doline v čase naplnenia v územnom pláne navrhovanej výstavby bytov to predstavuje 234 x 4,1 % = 10 detí. Pre uvedenú kapacitu je výstavba účelovej budovy pre materskú školu  nerentabilná. Prípadné nároky na umiestnenie detí v materskej škole riešiť formou malokapacitných zariadení v rodinách.

Centrálny priestor miestnej časti s existujúcim detským ihriskom sa navrhuje zachovať a zveľadiť (výsadba stromovej zelene rekonštrukcia detského ihriska a ihriska, výstavby chodníkov a lavičiek).

V lokalite lúky využívanej ako futbalové ihrisko sa navrhuje športový v ktorom budú tenisové kurty, volejbalové ihriskom a hádzanárske ihrisko s použitím i pre malý futbal. Areál je vybavený šatami a oddelený od navrhovanej čistiarne odpadových vôd a cesty do Závady izolačnou zeleňou.

### 2.5.4. Rekreácia a cestovný ruch

#### 2.5.4.1. Zriadenia cestovného ruchu a rekreácie

Vlastné mesto Levoča a  jeho priame i širšie zázemie ponúka množstvo historických i prírodných atraktivít pre rozvoj domáceho a medzinárodného cestovného ruchu. V Levočskej doline je už súčasnosti vybudovaných niekoľko lokalít ako Kováčova vila, Fedorkin jarok, vodná nádrž Levoča, Levočské kúpele a Závada.  Rozvoj cestovného ruchu a rekreácie v miestnej časti Levočská dolina je založený najmä na týchto danostiach:

- vynikajúce prírodné a klimatické podmienky pre  lyžiarske športy, zimnú a letnú turistiku a pobyt v prírode,

- využitie celej škály ubytovacích a stravovacích možností v meste Levoča, ktoré sú menej využívané v zimnej sezóne,

- využitie ubytovacích a stravovacích možností vybudovaných v lokalite Kováčova Vila.

Navrhovaný  lyžiarsky areál je riešený na severne orientovaných svahoch masívu Diablov vrch a Zimná hôrka. Sieť osobných horských dopravných zariadení a lyžiarskych tratí vytvára ucelený a uzavretý systém umožňujúci cirkuláciu návštevníkov bez nutných peších výstupov.

Sprístupnenie lyžiarskeho areálu je riešené z dvoch nástupných bodov vybavených parkoviskami pre osobné autá a autobusy ako aj čajovňou a SKI servisom. Kapacity parkovísk sú dimenzované na základe prepravnej kapacity osobných horských dopravných zariadení (OHDZ) orientovaných do jednotlivých nástupných centier ktoré sú  lokalizované takto:

Č. 1 (centrum) v lokalite miestnej časti Levočská Dolina

Č. 2 (východ) v lokalite východne od miestnej časti Levočská Dolina

Lokalita nástupného centra č. 1 (Levočská Dolina) je už čiastočne v prevádzke. Vybudované sú tri lyžiarske vleky s príslušnými zjazdovkami a centrom služieb. V tejto časti riešeného územia sa navrhuje vybudovať ďalšie dva lyžiarske vleky (LV 350 m a LV 660 m) a tri lyžiarske trate (č. 10, 19 a 20).

V lokalite nástupného centra č. 2 (východne od centra č. 1) sa navrhuje lyžiarsky komplex pozostávajúci z dvoch lyžiarskych vlekov (LV 460 m a LV 560 m),  sedačkovej lanovky o dĺžke 1 520 m s vrcholovou stanicou v lokalite Zimná hôrka a zjazdové trate č. 25, 26 a 27. Vrcholová stanica sa nachádza v k.ú. obce Uloža. Dôvodom pre takúto lokalizáciu vrcholovej stanice je:

- požiadavka obce Uloža  na prepojenie lyžiarskeho areálu obce s areálom v Levočskej doline

- atraktívne diaľkové panoramatické pohľady na široké okolie, najmä panorámu Vysokých Tatier.

V nadväznosti na vrcholovú stanicu sedačkovej lanovky prebiehajú značkované turistické trasy a lyžiarske bežecké trasy.

Pri celkovom počte (existujúce i navrhované) 8 OHDZ a 12 zjazdových tratí je špičková návštevnosť vychádzajúca z optimálneho obsadenia územia tratí) lyžiarskeho areálu 2 600 lyžiarov (návštevníkov). Pre tento počet je vybavenie jednotlivých nástupných priestorov riešené  nasledovne:

| Nástupný priestor č: | Špičková návštevnosť | Kapacita parkovísk |  | Vybavenosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Autobusy | Osob. autá |  |
| 1 | 2 150 | 19 | 280 | Čajovňa, jedáleň, údržba tratí (snežné vozidlá), záchranná služba, SKI servis |
| 2 | 450 | 4 | 90 | Čajovňa, SKI servis |
| Spolu L. dolina | 2 600 | 23 | 370 |  |

Poznámka: na 1 rekreačnú rodinnú chatu sa počíta cca kapacita 4 lôžka.

Technická základňa pre údržbu OHDZ a lyžiarskych tratí (dielne a garáže pre snežné vozidlá sa navrhujú v  nástupnom priestore č. 1.

Na vyvýšenom, južne orientovanom mieste nad miestnym cintorínom je riešený areál cestovného ruchu a rekreácie pozostávajúci zo skupiny rodinných rekreačných chát a penziónu (60 lôžok a  30 stoličiek). Penzión je lokalizovaný tak, aby svojou horizontálnou architektúrou o maximálnej výške 3 nadzemné podlažia a podkrovie vytváral nenásilnú priestorovú dominantu v danom prírodnom prostredí. Komplex penziónu je vybavený tenisovým ihriskom a ohniskom, peším chodníkom je prepojený na obecný športový areál a lyžiarsky areál.

Počet navrhovaných rodinných v lokalite pri penzióne chát je 15.

Ďalšia skupina rodinných rekreačných chát je navrhnutá v lokalite severne od sídelného útvaru západne od navrhovaného vodojemu. Počet navrhovaných rodinných chát je 4.

Veľkosť pozemku pre rodinnú rekreačnú chatu je do 350 m2.

Na ploche areálu bývalého hospodárskeho dvora vojenských lesov je navrhnutý rekreačný komplex „KONIARKA“ s ubytovaním, reštauráciou  a príslušnými službami.

Prehľad navrhnutých lôžkových kapacít v zariadeniach cestovného ruchu:

| Názov | Počet |  |
| --- | --- | --- |
|  | zariadení | lôžok |
| Penzión | 1 | 60 |
| Areál „KONIARKA“ | 1 | 24 |
| 1. skupina rodinných chát (sever) | 4 | 16 |
| 2. skupina rodinných chát (pri penzióne) | 15 | 60 |
| Ubytovanie na súkromí |  | 310 |
| Spolu |  | 470 |

#### 2.5.4.2. Zasnežovanie lyžiarskych tratí

Pre prevádzku realizovanej I. etapy lyžiarského strediska Levočská Dolina sa odoberá voda pre umelé zasnežovanie z Levočského potoka. Pre výstavbu a prevádzku ďalších etáp sa uvažuje s odberom vody z vodného diela Levoča ktoré je lokalizované vo vzdialenosti cca 3,0  km smerom na Levoču. Z tejto akumulačnej nádrže bude voda prečerpávaná systémom čerpacích staníc až do nástupného centra č.2, celková dĺžka prívodného potrubia cca 4,9 km . Na túto trasu hlavného prívodu vody budú naväzovať jednotlivé obslužné vetvy v trasách zjazdových tratí. Čerpacie stanice na prívodnom potrubí budú vybudované v lokalitách:

- vodná nádrž Levoča

- nástupné centrum č. 1

- údolná stanica LV č. 10 (zjazdovka č. 19)

- nástupné centrum č. 2

Vodná nádrž Levoča je realizovaná ako bočná vodná nádrž, ktorej základné parametre sú:

- kóta hladiny 101,00 r.v. (relatívna výška)

- objem V = 85 000,0 m3

- maximálna prevádzková hladina 100,40 r.v.

- kóta koruny hrádze 101,00 r.v.

- hrádza zemná, profil Rkm 20,3 – Kováčova vila

- odber z Levočského potoka maximálne Qmax. = 0,8223 m3.s-1

- maximálna výška hladiny 7,80 m

Pre zasnežovanie sa bude používať prírodná voda z povrchového zdroja bez chemickej úpravy, čím bude zaručený obdobný charakter a účinok na prírodné prostredie ako pri prírodnom snehu.

Podmienkou pre výstavbu OHDZ a lyžiarskych tratí s umelým zasnežovaním v II. a III.etape (viď kap. 2.10. Etapizácia a vecná a časová koordinácia realizácie návrhu riešenia) je vypracovanie bilancie potreby vody pre zasnežovanie ktorá preukáže dostatočnú kapacitu vodnej nádrže Levoča.

### 2.5.5. Verejná dopravná vybavenosť

#### 2.5.5.1. Širšie dopravné náväznosti

Miestna časť mesta Levoča – Levočská Dolina je na mesto a širšie zázemie napojená prostredníctvom cesty III. triedy č. 5333 Levoča – Levočská Dolina – Závada. Táto cesta v meste Levoča tvorí súčasť základnej uličnej siete, ako tzv. Kežmarská cesta priamo ústi do priebežnej cesty I. triedy č.18 (Probstnerovej a Prešovskej cesty) na okraji historického jadra. Dostupnosť zóny Levočská Dolina ku centru mesta je cca 6 km. Cesta má t.č. nevyhovujúce, atypické priečne usporiadanie s vozovkou šírky 4,5 až 5,0 m. Navrhovaný výrazný rozvoj rekreačných aktivít a s tým súvisiace zvýšenie dopravnej záťaže v celej oblasti bude vyžadovať homogenizáciu tejto cesty III. triedy č. 5333 v usporiadaní C-7,5/50 v dĺžke cca 4,5 km a v usporiadaní MZ-8,0/50 v dĺžke cca 1,5 km (Kežmarská cesta) na území mesta Levoča.

#### 2.5.5.2. Obslužné a prístupové komunikácie

Navrhovaný rozvoj zóny Levočská Dolina sa uvažuje v troch smeroch nárokov na dopravné investície, a sú to:

- Rozvoj bývania v rozsahu cca 40 novonavrhovaných domov rodinnej zástavby. Tento počet bude vyžadovať vybudovanie nových miestnych komunikácií funkčnej triedy C-2 v kategórii MO-6/40 (redukovaná zo základnej kategórie MOK-7,5/40) a vo funkčnej triede C-3 v kategórii MOK-4/30 vrátane účelovej prístupovej komunikácie ku novonavrhovanému vodojemu. V nevyhovujúcom stave je aj existujúca uličná sieť, ktorá vyžaduje prestavbu a rekonštrukciu celého systému povrchového odvodnenia územia prícestnými rigolmi a priepustami. Rozsah potreby novej zástavby a rekonštrukcie je zrejmý z výkresovej dokumentácie.

- Výstavba rodinnej chatovej rekreačnej lokality vyžaduje výstavbu nových prístupových účelových lesných ciest v kategórii MOK-4/30 ako obojsmerné jednopásové cesty s krajnicami, výhybňami a obratiskami.

- Výstavba lyžiarskeho areálu vyžaduje výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich miestnych ciest ako prístupových komunikácií ku záchytným parkoviskám jednotlivých lokalít v kategórii MO-6/40 vrátane novonavrhovanej otočky autobusov vedľa cesty III/5333 v centrálnej nástupnej lokalite lyžiarskeho areálu. Pre prístup na existujúce parkovisko osobných áut je potrebná i rekonštrukcia mosta cez Levočský potok. (Zvýšenie únosnosti a rozšírenie vozovky).

#### 2.5.5.3. Parkovacie a odstavné plochy

V riešenom území t.č. je vybudované záchytné parkovisko pri Levočskom potoku pre 100 osobných automobilov. Parkuje sa zväčša individuálne na priľahlých komunikačných plochách alebo vo dvoroch na súkromných pozemkoch. Odstavovanie vozidiel je tiež riešené individuálne na súkromných pozemkoch.

Nápočet potrieb parkovacích miest bol orientačne stanovený z kapacitných údajov zimných športovo-rekreačných zariadení (lyžiarske vleky a lanovky), ktoré podmieňujú priemernú zimnú dennú návštevnosť rekreačného strediska. Rekreačné stredisko Levočská Dolina pozostáva z dvoch lokalít – nástupných priestorov, kde sa uvažuje s deľbou dopravnej práce do územia v týchto pomeroch:

| Nástupný priestor – lokalita č. | Deľba dopravnej práce v počte osôb/deň |  |  |  | Optimálna potreba–počet parkovacích miest pre denných pasantných návštevníkov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hromadnou dopravou |  | Individuálne | Priemerná denná návštevnosť spolu |  |  |
|  | Pravidelná SAD | Nepravidelná ZA (zájazdové autobusy) | Osobné automobily OA |  | P - BUS | P - OA |
| 1. centrálna lok. | 230 | 560 | 1360 | 2150 | 16 | 393 |
| 2. lokal. východ | - | 150 | 300 | 450 | 4 | 87 |
| Stredisko Levočská Dolina celkom | 230 | 710 | 1660 | 2600 | 20 parkovacích miest | 480 parkovacích miest |
|  | 8,8 % | 27,3 % | 63,9 % | 100 % |  |  |

Dopravno – technické predpoklady návrhu parkovacích miest:

-  Priemerná obsaditeľnosť: 1 BUS = 35 osôb / vozidlo

1 OA = 3,3 osôb / vozidlo

- Koeficient dennej obsaditeľnosti 1 parkovacieho miesta pre OA: k=1,05  (denná využiteľnosť 1 parkovacieho miesta pre OA na 105 %).

Návrh počtu parkovacích kapacít

| Nástupný priestor – lokalita č. | Návrh UŠ v počte parkovacích miest pre: |  |
| --- | --- | --- |
|  | P - BUS | P - OA |
| 1. centrálna lok. | 19 | 120+160 |
| 2. lokal. východ | 5 | 90 |
| Stredisko Levočská Dolina celkom: | 23 p. miest | 370 p. miest |

Pre pokrytie nárokov uvažovanej dennej návštevnosti 2600 osôb a uvedenej deľbe prepravnej práce je potrebné zabezpečiť územnú rezervu parkovísk pre ďalších cca 120 park. miest OA (t.j. cca 3000 m2 spevnených plôch).

#### 2.5.5.4. Osobná hromadná doprava

Riešená zóna Levočská Dolina je na verejnú autobusovú dopravu SAD napojená t.č. jednou linkou na mesto Levoča s celkovým počtom asi 8 spojov za deň v oboch smeroch. Tento stav pre trvale bývajúce obyvateľstvo v doline Levočského potoka Levoča – Levočská Dolina – Závada je vyhovujúci. Postupnou výstavbou zariadení rekreačných stredísk v Levočskej doline predpokladáme aj nárast nárokov na rekreačnú kyvadlovú autobusovú dopravu (skibusy). Pre túto je potrebné vybudovať v centrálnej nástupnej lokalite autobusovú otočku s nástupišťom a čakacím prístreškom.

Kyvadlovú pravidelnú rekreačnú autobusovú dopravu predpokladáme z miest Levoča – dostupnosť 6 km a Spišská Nová Ves – dostupnosť 16 km. Pre prípadných záujemcov v dostupnosti nad 20 km predpokladáme zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest pre autobusy aj osobné automobily vrátane ich plošnej rezervy.

#### 2.5.5.5. Pešie komunikácie

Pešie komunikácie sú riešené pri najfrekventovanejších obslužných komunikáciách. Sieť peších komunikácií prepája najexponovajšie body funkčnej štruktúry územia (penzión, obecný športový areál, veľkokapacitné parkoviská, nástupné stanice OHDZ).

#### 2.5.5.6. Cyklistická doprava

Levočská Dolina leží na Spišskej cyklomagistrále ktorá prebieha v trase Kežmarok – Levoča – Závada – Spišské Vlachy. Zjazdná je pre horské bicykle, zaradená  je do obtiažnostnej triedy „ťažká. Na riešenom území prebieha po ceste III. triedy č. 5333.

### 2.5.6. Verejná technická vybavenosť

#### 2.5.6.1. Zásobovanie vodou

Popis terajšieho stavu

Zdrojom  pitnej vody v súčasnosti pre zásobovanie  Levočskej doliny , sú 2  miestne pramene zachytené a odvedené do jestvujúceho vodojemu s obsahom cca 9m3 a s kótou dna cca 672,15 m. n. m.  a  studňa,  z ktorej je čerpaná voda dodávaná priamo do jestvujúcej vodovodnej siete.

Výdatnosť  využívaných prameňov, podľa podkladov VVaK zo dňa 7.2.2003 je 0,147 l/s a 0,072 l/s, studňa má výdatnosť 0,25 l/s. Celková výdatnosť je 0,47 l/s.

Jestvujúce vodovodné potrubie, ktoré je iba v časti Levočskej doliny  je profilu cca 50mm.

Potreba vody pre jestvujúci stav:

Priemerná potreba: 		Qp = 114 obyv. x 100l/os/d = 11,400m3/d = 0,14 l/s

Maximálna denná potreba:		Qmd = Qp  x kd = 0,14 x 2 = 0,28 l/s

Maximálna hodinová potreba: 	Qhmax = Qdmax x kd = 0,28 x 1,8 = 0,5l/s

Pre súčasný stav 114 obyv. je potreba vody z týchto prameňov vykrytá, ale bez požiarneho zabezpečenia.

Návrh zásobovania pitnou vodou

Pre plánovaný rozvoj Levočskej doliny je súčasný stav zásobovania pitnou vodou nevyhovujúci. Potrebné je rekonštruovať jestvujúce vodovodné rozvody  tak, aby spĺňali súčasne platnú normu pre vodovodné potrubie STN 75 5401, kde najmenšia odporúčaná svetlosť potrubia je DN 100mm, ak vodovod má funkciu aj požiarneho vodovodu. Nevyhnutná je tiež realizácia nového vodojemu s dostatočnou akumuláciou vody pre požiarne účely.

Potreba vody – výhľad:

Súčasný stav obyvatelia	114

Navrhovaný stav obyv.	121

Obyvatelia  spolu		235

Maximálna denná návštevnosť  2 600 návštevníkov a z toho:

- ubytovanie v penzióne 60 lôžok a 30 stoličiek

- ubytovanie na súkromí 300lôžok

- ubytovanie v chatách 76 lôžok

- bufet 100 stoličiek

Priemerná potreba:

Byty s lokálnym ohrevom vody a vaňovým kúpeľom:

235 obyv. x 135 l/os/d = 31 725 l/deň

návštevníci na súkromí a v chatách:

376 návšt. x 100 l/os/d = 37 600 000 l/deň

Občianska a technická vybavenosť:

Penzión						60 lôžok x 500 l/lôžko = 30 000 l/deň

Bufet							6 zam. x 400 l/zam. 	  =   2 400 l/deň

Výčapný pult 2 000 l/smenu						2 x 2000 =   4 000 l/deň

Max. počet návštevníkov :

cca 2600 – 436 osôb ubytovaných, 3l/návštevníka			   3 x 2164 = 6 492 l/deň

Priemerná potreba celkom:						112 217 l/deň = 1,3 l/s

Maximálna denná potreba: 		Qmaxd = 1,3 x 2 = 2,6 l/s = 224,64 m3 /deň

Maximálna hodinová potreba:	Qmaxh = 2,6 x 1,8 = 4,68 l/s

Požiarna potreba:			6,7 l/s

Z uvedeného vyplýva , že v súčasnosti využívané pramene pre zásobovanie pitnou vodou nepostačujú. Deficit medzi výdatnosťou prameňov využívaných v súčasnosti a maximálnou dennou potrebou v budúcnosti činí 2,6l/s – 0,47l/s = 2,13l/s.

Jestvujúce zdroje pitnej vody nepostačujú pre budúci rozvoj obce.

Pre zásobovanie obce  vo výhľade,  je potrebné  uvažovať s novým zdrojom pitnej vody ako aj  s akumuláciou min. 60% z maximálnej  dennej potreby pitnej vody.

Objem vodojemu: 	224,64 x 0,6 = 134,8 m3

Vzhľadom k tomu, že je výhodné uvažovať s dvoma nádržami, navrhujeme  2nádrže s  objemom 100m3 , čo je 89% akumulácia maximálnej dennej potreby. ( 2x50m3 by bolo iba 45% akumulácia max. dennej potreby.)

Z tohoto dôvodu navrhujeme riešenie:

- pri zbernej  šachte na sútoku potrubí, ktoré privádzajú vodu od prameňov Peklisko a Smrdiace Mláky vybudovať čerpaciu stanicu dimenzovanú na Qmaxd = 2,6l/s.

###### Peklisko – o priemernej výdatnosti v roku 2001,  5,41 – 9,75 l/s, v k. ú. Levoča. Povolenie odberu vydal ObÚŽP SNV z 22.12.1992. Pásmo hygienickej ochrany (PHO)+ režim I a II.0  je   z 22.5.2000, vydané OU ŽP Levoča.  I.0  PHO je v oplotení . Plocha II.0  PHO je 36ha.

Smrdiace Mláky – o výdatnosti za rok 2001, 0,45 – 5,0 l/s, k. ú. Levoča. Povolenie k odberu vydal ObÚŽP SNV z 22.12.1992. PHO I.0 ako aj  II.0   a režim v ňom je vydané OU ŽP Levoča č.1097 z 22.5.2000. Plocha PHO II.0 je 32,5 ha.

- od ČS vybudovať výtlačné potrubie do navrhovaného vodojemu  v dĺžke cca 900m profilu DN 80mm.

- odpadové potrubie  z vodojemu vyústiť do Peklianskeho potoka

- realizovať  výstavbu nového vodojemu 2x 100m3, čo bude znamenať cca 89% maximálnej dennej potreby. Vodojem bude osadený  na kóte 675.0 m. n. m. Týmto vodojemom sa zásobí celá Levočská dolina v jednom tlakovom pásme, keď najvyššie osadený dom  je na kóte  655.0 m. n. m. a najnižší (ČOV) je na kóte 615.0 m. n. m.

- k  vodojemu je potrebné vybudovať z obce prístupovú komunikáciu, ako aj  elektrickú prípojku k ČS a vodojemu.

- medzi vodojemom a ČS uložiť signalizačný kábel pre riadenie čerpania vody v závislosti od hladiny vody vo vodojeme

- rozvodné potrubie po obci navrhujeme v celom rozsahu profilu DN 100mm, v zmysle STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí, čl. 6.

- jestvujúce vodné zdroje je možné využiť ako doplnkové, ak bude zaistená ich zdravotná nezávadnosť. Jestvujúce vodovodné potrubie, ktoré má nedostatočnú dimenziu DN 50mm),  musí byť  zrušené a nahradené novým.

#### 2.5.6.2. Odkanalizovanie územia

Popis terajšieho stavu

V súčasnosti je odkanalizovaná iba veľmi malá časť Levočskej Doliny. Jedná sa o splaškovú kanalizáciu od jestvujúcich domov v dĺžke cca 200m, ktorá ústi do septika a z neho  do Peklianskeho potoka.

Návrh odkanalizovania

Celé záujmové  územie navrhujeme odkanalizovať  delenou kanalizáciou. Splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody do miestnej ČOV.

Dažďové vody budú odvádzané cestnými priekopami a na veľkokapacitných parkoviskách navrhujeme dažďovú kanalizáciu, ktorá cez odlučovače ropných látok a olejov, bude vyústená do Levočského potoka. Na cestných priekopách je potrebné uvažovať pred vyústením do potoka osadiť lapák splavenín pre zachytenie plávajúcich a usaditeľných látok.

Splašková kanalizácia a ČOV

Splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody z domácností  a chát do mechanicko- biologickej čistiarne odpadových vôd (ČOV) odkiaľ po vyčistení budú vyústení do Levočského potoka.

Splaškovú kanalizáciu uvažujeme v celom rozsahu DN 300mm. Hlavná najdlhšia stoka „A“ ústi do ČOV. DO tejto kanalizácie ústia ďalšie stoky.

Navrhované rodinné domy pri stoke AD a AH, ktoré sú umiestnené pod komunikáciou  	bude obtiažne odkanalizovať  do navrhovanej kanalizácii. Preto je potrebné pri osadzovaní 	domov počítať s tým, že v suteréne nebude kanalizácia. V prípade dohody všetkých 	majiteľov domov, je možné uvažovať aj s kanalizačnou prípojkou po súkromných 	pozemkoch zo spodnej strany domov.

Produkcia odpadových vôd (STN 73 6701)

Potreba vody priemerná:			112, 217 m 3 /deň = 1,3 l/s = 4,68 m3/hod

Maximálna denná potreba:			Qmaxd =  1,3 x 1,5 = 1,95 l/s

Maximálny odtok  splaškových vôd:		Qmaxspl = 1,3 x 2,2 = 2,86l/s

Minimálny odtok splaškových vôd:		Qminspl. = 1,3 x 0,6 = 0,78 l/s

Znečistenie odpadových vôd (STN 75 6402)

Množstvo znečistenia v odpadových vodách privádzaných na ČOV je vypočítané z údajov špecifickej produkcie, ktoré sú bežne používané vo vodohospodárskej praxi a v zmysle STN 75 6402 Malé ČOV.

Znečistenie od obyvateľov a ubytovaných návštevníkov – 235 obyv. + 436 ubyt.

BSK5		671obyv x 60g/d		40,26 kg/d

CHSKcr	671obyv x 120g/d		8052 kg/d

NL		671obyv x 90kg/d		60,39 kg/d

Ncelk.		671obyv x 11g/d		  7,38 kg/d

###### Znečistenie od  denných návštevníkov, ktorých uvažujeme v max. dni 2600 - 436 = 2164

( návštevníci celkom - ubytovaní)

Predpokladáme  odtok odpadových vôd rovnakej koncentrácie znečistenia ako od obyvateľov a ubytovaných návštevníkov.

Špecifické znečistenie v jednotlivých ukazovateľoch predstavuje podiel špecifickej potreby vody pre návštevníkov (3l/os/deň) k špecifickej potrebe vody obyvateľa ( 135l/obyv/deň).

3l/náv/d : 135l/os/d = 0,02 – potom  znečistenie:

BSK5		2164náv. x (60x0,02) = 2164 x 1,2g/d = 2,60kg/d

CHSKcr	2164náv. x 2,4g/d			  =5,19kg/d

NL		2164náv. x 1,8g/d			  =3,89kg/d

Ncelk		2164náv. x 0,22g/d			  =0,48kg/d

###### Rekapitulácia znečistenia

BSK5					40,26 + 2,6   = 42,86kg/deň

CHSKcr				80,52 + 5,19 = 85,71kg/deň

NL					60,39 + 3,89 = 64,28kg/deň

Ncelk		  			7,38 + 0,476 =    7,86kg/deň

###### Koncentrácia znečistenia

BSK5					 		381,94 mg/l

CHSKc						763,79 mg/l

NL							572,82mg/l

Ncelk					 		 70,04 mg/l

Recipientom vyčistených vôd bude Levočský potok.

Vplyv odpadových vôd vypúšťaných z navrhovanej ČOV, na kvalitu vody v Levočskom potoku musí zodpovedať požiadavkám, ktoré sú ustanovené v „ Nariadení vlády SR č. 491/2002“,  ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitované hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitých vôd.

Areál ČOV navrhujeme umiestniť v blízkosti Levočského potoka, kde je možné dodržať ochranné pásmo medzi ČOV a bytovou zástavbou. ( STN 75 64402 – 50m, pre objekty s voľnou hladinou)

Pre areál ČOV predpokladáme s plochou cca 36m x 26m = 936m2 . K ČOV je potrebné zriadiť prístupovú komunikáciu, vodovodnú  a elektrickú prípojku.

#### 2.5.6.3. Dažďová kanalizácia

Dažďovú kanalizáciu navrhujeme zriadiť na veľkoplošných parkoviskách, kde je predpoklad  znečistenia  odtokových dažďových vôd  ropnými látkami. Z toho dôvodu navrhujeme pred vyústením kanalizácie do potoka osadiť odlučovač ropných látok.

Dažďovú kanalizáciu navrhujeme podeliť na úseky a pre každý úsek osadiť jeden odlučovač.

Z ostatnej plochy obce, kde sa predpokladá nová zástavba rodinných domov v záhradách, ako aj z okolia jestvujúcej zástavby bude odtok tak, ako do teraz prirodzený, povrchový, cestnými priekopami, s vyústením  do potokov , Peklianskeho a Levočského. Okrem toho sa navrhujú dve odvodňovacie priekopy v lokalite pod navrhovaným vodojemom a odvedenie vôd z topiaceho snehu od zjazdových tratí.

#### 2.5.6.4. Zásobovanie energiami

Zásobovanie elektrickou energiou

Jestvujúci stav

Osada Levočská Dolina je napájaná z ES 110/22 kV Sp. Nová Ves vedením  č. 419.

V osade sa nachádzajú 2 trafostanice 22/0,4 kV VSE a.s.:

T1 s názvom Osada, výkon 100 kVA stará mrežová

T2 s názvom Mestské lesy 630 kVA PTS

VN prípojky k trafostaniciam sú na betónových podperách v dobrom technickom stave.

VN rozvod je vzdušný.

Pre navrhované riešenie je predpoklad na nasledovné odbery: v rámci týchto odberov sú uvažované potreby pre osvetlenie, domáce spotrebiče a nakoľko riešená lokalita nie je plynofikovaná a ani v blízkej budúcnosti s plynofikáciou nie je uvažované, uvažuje sa s elektrickým vykurovaním so 100 %-nou účasťou novonavrhovaných chát, rodinných domov a niektorých ďalších vymenovaných objektov.

Na základe horeuvedených úvah očakávané odbery budú nasledovné:

- rodinné domy 42 RD bez elektrického vykurovania Pi = 110,0 kW

Psúč = 85,0 kW

S elektr. vykurovaním pri á 15 kW/RD; Psúč = 85+660=745,0 kW

- Chaty: 19 chát bez elektrického vykurovania: Pi = 23,0 kW

Psúč = 18,0 kW

S elektr. vykurovaním pri á 5 kW/ch; Psúč = 113,0 kW

- Pre ubytovanie v súkromí v RD – 300 lôžok – uvažujeme naviac Psúč = 15,0 kW

- Pre penzión (60 lôžok + 30 stoličiek) bez elektr. vykurovania; Psúč = 15,0 kW s elektr. vykurovaním Psúč = 80,0 kW

- Pre bufet (100 stoličiek) bez elektr. vykurovania Psúč = 8,0 kW, s elektr. vykurovaním Psúč = 35,0 kW

- Pre Správu Mestských lesov – elektrické vykurovanie neuvažujeme – Ps = 12,0 kW.

Pre horeuvedené odbery bude súčet Psúč nasledovný:

Bez elektrického vykurovania: 85+18+15+15+8+12= Psúč =153,0 kW

S elektrickým vykurovaním, osvetlením a domácimi spotrebičmi spolu:

745,0+113,0+15,0+80,0+35,0+12,0 = Psúč = 1000,0 kW, čiže 1,0 MW.

Okrem týchto odberov uvažuje s dvomi nástupnými centrami pre lyžiarske vleky a pre ich umelé zasnežovanie. Požiadavka je na inštaláciu trafostanice 22/0,4 kV s výkonom 2x630 kVA jednotlivo pre každé lyžiarske centrum so zasnežovaním á Pi = 400 kW.

Pre zabezpečenie uvedených potrieb navrhujeme nasledovné riešenie:

- rekonštrukciu transformovne T1 na na výkon 250 kVA,

- rekonštrukciu transformovne T2 na na výkon 2x630 kVA,

- vybudovať novú transformovňu T3 22/0,4 kV o výkone 250 kVA – stožiarovú (pre ČOV a 19 chát),

- vybudovať novú transformovňu T4 22/0,4 kV – kiosk 2x630 kVA pre nový obytný súbor rodinných domov. VN prívod sa navrhuje z dôvodov zmenšenia ochranného pásma v  zastavanom území zaveseným kábelovým vedením,  Situovanie transformovne bolo určené na základe odborných skúseností (príkonové, prístupové, priestorové podmienky).

- vybudovať novú transformovňu T5 22/0,4 kV o výkone 2x630 kVA, kiosk pre nástupné centrum č. 2,. VN prívod sa navrhuje z dôvodov blízkosti lesa zaveseným, resp. podzemným kábelovým vedením.

Upresnenie umiestnenia bude potrebné previesť v ďalších projekčných stupňoch po získaní podrobnejších údajov uvedených podmienok.

Aj po nedávnej rekonštrukcii jestvujúcej transformovne 22/0,4 kV T2 na výkon 630 kVA, bude nutné pre nástupné centrum, objekty penziónu a Správu Mestských lesov v budúcnosti uvažovať s ďalšou rekonštrukciou tejto transformovne na výkon 2x630 kV.

Tiež bude potrebná rekonštrukcia jestvujúcej transformovne T1 zo 100 kVA na výkon 250 kVA.

Jestvujúce VN prípojky nevyžadujú rekonštrukciu. Pre zástavbu chát však bude potrebná preložka VN vzdušného prívodu k transformovni T2.

Pre objekty v lokalitách kde nie je vybudovaný jestvujúci NN rozvod navrhujeme rozvod káblový v zemi. Pre nové objekty v blízkosti jestvujúceho vzdušného NN rozvodu navrhujeme pripojiť odbery na jestvujúci NN rozvod.

Zásobovanie teplom

Ako už v časti zásobovanie elektrickou energiou je uvedené, riešená oblasť nie je plynofikovaná, ani s jej plynofikáciou sa neuvažuje. Pre zdroje tepla navrhujeme:

- pre vykurovanie: elektrickú energiu a spaľovanie ekologického paliva – drevo a rôzne druhy palív vyrábané na báze lesného odpadu a odpadu při spracovaní dreva,

- pre varenie a prípravu úžitkovej vody (TÚV) navrhujeme elektr. energiu, PB plyn a tiež drevo. Pre voľbu druhu energie budú rozhodujúce ekonomické podmienky tej ktorej skupiny obyvateľstva.

#### 2.5.6.5. Telekomunikácie

Pre telefonizáciu lokality (pre pevné linky) uvažujeme s počtom 50 Pp. Pre objekty v tých lokalitách, kde nie je jestvujúci telekomunikačný vzdušný rozvod navrhujeme rozvod káblový v zemi (viď situačný výkres) súbežne s pohľadávkou NN rozvodu. Spolu s káblovým rozvodom je potrebné počítať s pokládkou káblovej televízie. Perspektívne sa navrhuje kabelizácia existujúcich vzdušných telekomunikačných rozvodov.

Riešené územie je zaradené do primárnej oblasti 053 Sp. Nová Ves.

#### 2.5.6.6. Odpadové hospodárstvo

Manipulácia s odpadmi bude naviazaná na odpadové hospodárstvo mesta Levoča. Zber tuhého komunálneho odpadu bude do 110 l zberných nádob. Likvidácia bude skládkovaním na skládke Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi. Dopravcom odpadu sú Technické služby mesta Levoča.

### 2.5.7. Zeleň

Riešené územie je mimoriadne bohaté na zeleň, lesné masívy, brehové porasty a záhrady. Okrem zveľadenia zelene v centrálnom priestore zastavaného územia navrhuje sa:

- výsadba verejnej zelene  na niektorých plochách v ohyboch navrhovaných miestnych komunikácií a plochách nevhodných na zastavanie, tieto budú zároveň slúžiť ako plchy náhradnej výsadby

- v maximálnej možnej miere zachovať solitérnu stromovú zeleň a brehové porasty Levočského a Peklianskeho potoka

- výsadba izolačnej zelene medzi navrhovaným športovým areálom, cestou III. Triedy a navrhovanou čistiarňou odpadových vôd

- výsadba izolačnej zelene medzi navrhovaným parkoviskom autobusov a zastavaným územím o šírke min. 15 m

- výsadba vyhradenej izolačnej zelene v časti ochranného pásma vodného zdroja v severnej časti sídelného útvaru.

## 2.6. PRIESTOROVÁ KOMPOZÍCIA ÚZEMIA A ZAČLENENIE STAVIEB DO     OKOLITEJ ZÁSTAVBY

Priestorová kompozícia územia naväzuje predovšetkým na konfiguráciu terénu a na existujúci do oblúka komponovaný rad dvojdomov. Navrhovaná priestorová štruktúra rodinných domov uzatvára urbanizované územie ktorého pozadím je lesný masív v lokalite Peklo. Novou priestorovou dominantou komponovanou na cestný prístup od Závadky je navrhovaný penzión. Relatívne veľkými stavebnými pozemkami a nízkym indexom podlažných plôch sa zachováva rozvolnený bohato ozelenený charakter urbanizovaného územia.

Z dôvodov zachovania krajinného obrazu a celkového rázu prostredia musia mať rodinné domy, budovy občianskeho vybavenia a cestovného ruchu šikmú strechu (pultové strechy sú vylúčené) a nesmú prekračovať výšku dvoch nadzemných podlaží a obytného podkrovia.

Okrem stavebnej čary vytýčenej zo strany ulice sa vytyčuje i zadná stavebná čiara vo vzdialenosti 30 od hranice lesného pôdneho fondu. V tomto pásme je zákaz výstavby pozemných stavieb s výnimkou oplotenia. Medzi hranicou pozemkov rodinných domov a lesným porastom musí sa ponechať voľný pás o šírke 7 m.

## 2.7. URČENIE POZEMKOV, KTORÉ NEMOŽNO ZARADIŤ MEDZI  STAVEBNÉ POZEMKY

Medzi stavebné pozemky nemožno zaradiť pozemok č. 6871/18 (detské ihrisko) s výnimkou plochy nutnej pre rozšírenie a rekonštrukciu obchodu a pozemok č. 68331 určený pre športový areál s výnimkou výstavby šatní.

## 2.8. PODMIENKY NA UMIESTNENIE STAVIEB

### 2.8.1. Podmienky z hľadiska životného prostredia

Povinnému hodnoteniu, resp. zisťovaciemu konaniu  v  zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. o hodnotení vplyvov ma životné prostredie podliehajú podliehajú nasledovné činnosti:

- parkoviská lyžiarskeho areálu

- čistiareň odpadových vôd a kanalizačné stoky

- odlesňovanie plôch pre tieto navrhované aktivity: penzión, rekreačné chaty, zjazdové a bežecké trate, lyžiarske vleky a sedačková lanovka.

### 2.8.2. Zastavovacie podmienky

Okrem ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 532 je potrebné dodržať nasledovné podmienky na umiestnenie stavieb.

Všetky stavby:

- dodržanie odstupu min. 6 m od vodných tokov

- obmedzenie zásahov do existujúcej rozptýlenej stromovej zelene a brehových porastov vodných tokov ma minimum,

- rešpektovanie ochranných pásiem vodných zdrojov.

Stavby pre prechodné a trvalé ubytovanie:

- rešpektovanie týchto ochranných pásiem:

- elektrických vedení VN (10 m na každú stranu od krajného vodiča),

- cesty III. triedy (15 m na každú stranu od kraja vozovky)

- cintorína100 m (po vybudovaní kanalizácie 50 m),

- vodného zdroja – studne (v rozsahu podľa výsledkov prerokovania urbanistickej štúdie),

- navrhovanej čistiarne odpadových vôd (50 m).

- dodržanie odstupu 30 m od hranice lesného porastu pre pozemné stavby s výnimkou stavby oplotenia (výnimkou sú rodinné chaty),

- u rodinných domov dodržať odstup priečelia budov od pozemných komunikácií 6 m,

- maximálna výmera pozemkov pre rodinné rekreačné chaty 350 m2,

- minimálny odstup medzi rodinnými rekreačnými chatami 20 m,

- minimálny odstup od hranice pozemku 3 m, poloha domu na pozemku v zásade podľa výkresovej dokumentácie.

Intenzita využívania územia:

- Rodinné domy

- koeficient zastavanosti  0,2

- index podlažných plôch 0,4

- Penzión

- koeficient zastavanosti  0,1

- index podlažných plôch 0,3

- Rodinné rekreačné chaty

- koeficient zastavanosti 0,2

- index podlažných plôch 0,4

## 2.9. CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

Chránené časti krajiny sa v riešenom území nevyskytujú.

## 2.10. ETAPIZÁCIA A VECNÁ A ČASOVÁ KOORDINÁCIA REALIZÁCIE NÁVRHU RIEŠENIA

Postup výstavby jednotlivých etáp lyžiarskeho areálu vychádza zo zásady začatia výstavby etapy až po komplexnom ukončení výstavby, sprevádzkovaní a úplnom využití kapacít predchádzajúcej etapy

Etapizácia výstavby lyžiarskeho areálu naväzuje na I. stavbu, na ktorú je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. SP 1915/02 Bn-vl zo dňa 19.12.2002. V rámci tejto I. etapy budú realizované:

- OHDZ č. 1, 2, 3 a 4

- Zjazdové trate č.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 a 8 vrátane protieróznych úprav

- Súvisiace technologické zariadenia pre zasnežovanie

- Parkovisko pre 116 osobných áut a 5 autobusov a 2 skibusy

V II. etape

- zjazdové trate č. 10 a 19 vrátane protieróznych úprav s príslušnými OHDZ

- výstavba prívodu vody pre zasnežovanie z vodnej nádrže Levoča a súvisiace technologické zariadenia pre zasnežovanie

- odvodňovací rigol v južnej časti sídelného útvaru

- vodovod, prívod vody, vodojem a rozvod vody

- kanalizácia a čistiareň odpadových vôd

- stavba verejnej dopravnej a technickej vybavenosti pre navrhovaný obytný súbor.

V III. etape

- zjazdové trate č. 18, 26, 26 a 27  s príslušnými OHDZ vrátane sedačkovej lanovky na Zimnú hôrku

- výstavba prívodu vody pre zasnežovanie z vodnej nádrže Levoča a súvisiace technologické zariadenia pre zasnežovanie

- parkoviská pre osobné autá a autobusy v nástupnom priestore č. 2

- čajovňa a skiservis

- transformovňa  T5 vrátane prívodného VN vedenia

## 2.11. POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby sú navrhované na týchto pozemkoch:

- Miestne komunikácie prístupové a obslužné pre navrhované rodinné domy na p.č.: 6871/18, 6875/1, 6875/8, 6876/10, 6877/2

- Prístupová cesta k vodojemu 100 m3, časť na p.č. 6875/1, ďalšia časť na Území vojenského obvodu Javorina

- Vodojem 100 m3 na území vojenského obvodu Javorina

- Čistiareň odpadových vôd a prístupová cesta k nej p.č. 6833/1

- Transformovňa T 3 na území vojenského obvodu Javorina

- Transformovňa T 4 p.č. 6875/1

- Transformovňa T 5 p.č. 7003

## 2.12. DOLOŽKA CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Podľa vyhlášky MV SR č. 202/2002 je potrebné zabezpečiť ukrytie obyvateľstva v územných obvodoch okresov pre kategóriu riešenej obce takto:

- v plynotesných úkrytoch alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v objektoch poskytujúcich služby obyvateľstvu (Penzión)

- v jednoduchých úkrytoch domoch budovaných svojpomocne v rodinných

- Pri  riešení ukrytia obyvateľstva sa vychádzalo zo  skutočnosti, že plán ukrytia obyvateľstva pre existujúci stav nie je k dispozícii Preto úkryty sa navrhujú v pre navrhované objekty.

Bilancia potrebnej kapacity úkrytov v Levočskej Doline vyplýva z predpokladaného nárastu obyvateľov a bytov – t.j. súčasný stav 114 obyv. – nárast návrhu + 135 obyvateľov = spolu 239 obyvateľov. Pri požiadavke ukrytia 100 % t.j. 135 obyvateľov to znamená rozdelenie do 5 okrskov s celkovou kapacitou 250 ukrývaných obyvateľov.

Skladba ochranných stavieb - návrh

| Počet obyv. | Porad. č. úkrytu | Názov objektu | Kapacita ochrannej stavby |  |  | Min. zastav. plocha OS v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SÚ | HÚ | UBS |  |
|  | 1 | Penzión |  | 200 |  | 140 |
| 16 | 1 | Rodinný dom |  |  | 18 | 18-27 |
| 10 | 2 | Rodinný dom |  |  | 11 | 11-16 |
| 13 | 3 | Rodinný dom |  |  | 14 | 14-21 |
| 32 | 4 | Rodinný dom |  |  | 35 | 35-52 |
| 32 | 5 | Rodinný dom |  |  | 35 | 35-52 |
| 32 | 6 | Rodinný dom |  |  | 35 | 35-52 |
| 135 |  | Spolu |  | 200 | 148 | 148-220 |

Vysvetlivky: 	HÚ	v plynotesných úkrytoch alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v objektoch poskytujúcich služby obyvateľstvu

UBS   	v jednoduchých úkrytoch domoch budovaných svojpomocne rodinných   domoch

Zhodnotenie súčasného stavu ukrytia

Súčasný počet trvale bývajúcich obyvateľov je 114 osôb, bývajúcich v rodinných domoch. Miestna časť nemá vypracovaný plán ukrytia obyvateľstva.

Riešenie urbanistickej štúdie predpokladá výstavbu 35 nových rodinných domov. Celkový počet obyvateľov stúpne v cieľovom roku na 114 obyv. + 123 obyv. = 237 obyvateľov.

Zariadenia základného občianského vybavenia sa pre malý počet obyvateľov nenavrhujú. Zo zariadení  vybavenia cestovného ruchu a rekreácie sa navrhuje Penzión o kapacite 60 lôžok + 30 stoličiek a v súkromí 60 lôžok – ubytovanie pre návštevníkov. Celková špičková návštevnosť lyžiarského areálu Levočská Dolina je dimenzovaná na 2 600 návštevníkov.

Sklad materiálu COO

| Sklad COO, poradové č. | Názov objektu | Min. plocha skladu v m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 - COO | Jedáleň -bufet | 35 |

Varovacie zariadenia

| Por. číslo | Druh zariadenia | Názov objektu | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-V | siréna | obchod | 1 |

# 3. DOKLADOVÁ ČASŤ